- Описание содержания каждой работы (услуги),

- периодичность выполнения работы (оказания услуги)

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ N   Наименование работ по заявкам          Предельный  Примечания │

│п/п                                         срок                   │

│                                            исполнения             │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1                2                             3           4      │

├───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│ 1. Устранение неисправностей в системах    В течение              │

│    водоснабжения и канализации,            смены                  │

│    обеспечивающее их удовлетворительное                           │

│    функционирование, замена прокладок,                            │

│    набивка сальников и водоразборной                              │

│    и водозапорной арматуры с устранением                          │

│    утечки, уплотнение сгонов                                      │

│ 2. Устранение течи или смена гибкой        В течение              │

│    подводки присоединения сантехприборов,  смены                  │

│    смена выпусков, переливов сифонов,                             │

│    участков трубопроводов к                                       │

│    сантехприборам, замена резиновых                               │

│    манжет унитаза, подчеканка раструбов,                          │

│    регулировка смывного бачка с                                   │

│    устранением утечки, укрепление                                 │

│    сантехприборов                                                 │

│ 3. Устранение засоров внутренней           В течение              │

│    канализации и сантехприборов с          смены                  │

│    проверкой исправности канализационных                          │

│    вытяжек                                                        │

│ 4. Устранение неисправностей в системах    В течение              │

│    отопления и горячего водоснабжения      смены                  │

│    (трубопроводов, приборов, арматуры,                            │

│    расширительных баков), обеспечивающее                          │

│    их удовлетворительное функционирование,                        │

│    наладка и регулировка систем с                                 │

│    ликвидацией непрогревов, завоздушивания,                       │

│    замена при течи отопительных приборов и                        │

│    полотенцесушителей (стандартных),                              │

│    крепление трубопроводов и приборов,                            │

│    мелкий ремонт теплоизоляции                                    │

│ 5. Наладка автоматики подпитки             В течение Выполняется  │

│    расширительных баков                    смены     соб. силами  │

│                                                      или по дого- │

│                                                      вору со спе- │

│                                                      циализ. орг. │

│ 6. Мелкий ремонт местных отопительных      В течение              │

│    приборов (печей, очагов)                смены                  │

│ 7. Устранение неисправностей               В течение              │

│    электротехнических устройств:           смены                  │

│    протирка и смена перегоревших                                  │

│    электролампочек, смена и ремонт                                │

│    штепсельных розеток, выключателей,                             │

│    автоматов, рубильников, устройств                              │

│    защитного отключения (УЗО), мелкий                             │

│    ремонт электропроводки и др.                                   │

│    во вспомогательных помещениях                                  │

│ 8. Проверка и восстановление               В течение Выполняется  │

│    заземления оболочки электрокабеля       смены     соб. силами  │

│    и ванн, замеры сопротивления                      или по дого- │

│    изоляции проводов                                 вору со спе- │

│                                                      циализ. орг. │

│ 9. Проверка технического состояния                                │

│    газовых приборов (стандартных),                                │

│    при необходимости - с заменой                                  │

│    вышедших из строя частей и                                     │

│    деталей на:                                                    │

│    - водоподогревателях                    По графику Выполняется │

│                                            спец.пред- МП "Мосгаз" │

│                                            приятия                │

│    - газовых плитах                        По заявкам     -"-     │

│                                            в сроки,               │

│                                            согласов.              │

│                                            со спец.пр.            │

│    - приведение помещений, где             В течение      -"-     │

│      расположены газовые приборы,          смены                  │

│      в соответствие с требованиями                                │

│      Правил техники безопасности в                                │

│      газовом хозяйстве                                            │

│10. То же, без замены вышедших из           В течение      -"-     │

│    строя узлов и деталей, смазывание       смены                  │

│    кранов, прочистка горелок и форсунок,                          │

│    регулировка горения в газовых                                  │

│    приборах (независимо от типа)                                  │

│11. Проверка технического состояния         По графику Выполняется │

│    электроплит (стандартных), при          спец.пред- по договору │

│    необходимости - с заменой вышедших      приятия                │

│    из строя частей и деталей                                      │

│12. То же, без замены вышедших из           В течение      -"-     │

│    строя узлов и деталей, регулировка      смены                  │

│    работы электроплит и                                           │

│    электроводонагревателей (независимо                            │

│    от типа)                                                       │

│13. Мелкий ремонт кровель, очистка их       В течение              │

│    от снега и наледи, мусора, грязи,       смены по               │

│    листьев и посторонних предметов         мере необ-             │

│                                            ходимости              │

│14. Локализация (прекращение) протечек      В течение              │

│    от неисправности кровли                 смены                  │

│15. Устранение неисправности в системах                            │

│    организованного водоотвода с кровли:                           │

│    - внутреннего водостока                 2 суток                │

│    - наружного водостока                   5 суток                │

│16. Проверка и принятие мер для             В течение              │

│    укрепления связи отдельных кирпичей     смены по               │

│    с кладкой наружных стен, элементов      мере необ-             │

│    облицовки стен, лепных изделий и др.    ходимости              │

│    выступающих конструкций, расположенных  с приняти-             │

│    на высоте свыше 1,5 м, угрожающих       ем немедл.             │

│    безопасности людей                      мер безоп.             │

│17. Устранение причин протечки              7 суток                │

│    (промерзания) стыков панелей и блоков                          │

│18. Устранение неплотностей в дымоходах     В течение              │

│    и газоходах                             смены                  │

│19. Замена разбитых стекол и сорванных                             │

│    створок оконных переплетов, форточек,                          │

│    дверных полотен, витражных и витринных                         │

│    заполнений, стеклоблоков во                                    │

│    вспомогательных помещениях:                                    │

│    - в зимнее время                        В течение              │

│                                            смены                  │

│    - в летнее время                        3 суток                │

│20. Общестроительные работы в объемах,      В течение              │

│    необходимых (в жилых помещениях - не    смены по               │

│    по вине проживающих) для поддержания    мере необ-             │

│    эксплуатационных качеств строительных   ходимости              │

│    конструкций: ликвидация последствий     с приняти-             │

│    протечек, мелкий ремонт полов, оконных  ем немедл.             │

│    и дверных заполнений, расшивка рустов   мер безоп.             │

│    и ремонт отслоившейся штукатурки        (в кварти-             │

│    потолков и верхней части стен,          рах - в                │

│    угрожающих обрушением                   сроки, со-             │

│                                            гласован-              │

│                                            ные с зая-             │

│                                            вителем)               │

│21. Устранение неисправности                В течение              │

│    электроснабжения (короткое замыкание    смены по               │

│    и др.) и электрооборудования квартир    мере необ-             │

│    (не по вине проживающих)                ходимости              │

│22. Восстановление функционирования:                               │

│    - диспетчерских систем                  В течение              │

│                                            смены по               │

│                                            мере необ-             │

│                                            ходимости              │

│    - автоматики противопожарной            В течение              │

│      защиты и сигнализации                 смены по               │

│                                            мере необ-             │

│                                            ходимости              │

│24. Устранение засоров и неисправностей     В течение              │

│    мусоропроводов                          смены по               │

│                                            мере необ-             │

│                                            ходимости              │

│25. Восстановление работоспособности        В течение              │

│    фекальных и дренажных насосов           смены по               │

│                                            мере необх.            │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘